| - |  |
| --- | --- |
| Hensikt | Avdekke feil på elektrisk anlegg og utstyr, eller feil bruk av elektrisk anlegg og utstyr. Ved å avdekke og rette opp denne type feil, skal vi oppfylle målsetningen om ingen branner eller ulykker knyttet til elektrisitet. |
| Ansvar | Verneombud (VO) er ansvarlig for at kontrollene utføres, vaktmester (VA) skal delta på kontrollene. |
| Hyppighet | Kontrollene utføres ifm. Vernerunder etter følgende intervaller: - I verkstedlokalene foretas kontrollen hver 3. måned, innen 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. november. - I kontorlokalene foretas kontrollen hver 6. måned, innen 1. mars og 1. september. |
| Veiledning | - Vedlagte sjekkliste skal fylles ut ved kontrollene. - Det skal ikke demonteres deksler eller brukes måleinstrumenter under kontrollene. Dette skjer kun ved kontroll utført av fagfolk, som utføres hvert 3. år. - Dersom det er mistanke om feil som krever nærmere undersøkelser, herunder demontering av deksler eller gjennomføring av målinger, føres dette opp på avviksliste. - Enkle feil/mangler kan rettes fortløpende (fjerne skjøteledninger, fjerne papirer fra sikringsskap, sørge for lufting rundt ovner etc.). Disse føres likevel opp på avvikslista. - Feil som krever inngrep i elektriske anlegget skal føres opp i avvikslista og kan kun utbedres av registrert installasjonsvirksomhet. - Ved kryss i grått feil, føres avvik og kommentar opp i avviksliste. - Utfylt sjekkliste og avviksliste leveres til «Navn», som er ansvarlig for å følge opp avvikene, sørge for at det blir iverksatt tiltak og eventuelt bestille utbedring fra installasjonsvirksomhet. - Utfylt sjekkliste og avviksliste arkiveres i internkontrollsystemet. |
| Vedlegg | - Sjekkliste for egenkontroll av elektrisk anlegg og utstyr - Avviksliste |

| - Sjekkliste for egenkontroll av elektrisk anlegg og utstyr |  |
| --- | --- |
| Dato | 15.02.2021 |
| Kontroll foretatt av | Verneombud (VO) og vaktmester (VA) |
| Kontrollen omfatter | Elsikkerhet i kontor- og verkstedlokaler |

| Inntak og sikringsskap | JA | NEI | Merknad |
| --- | --- | --- | --- |
| Er noe av utstyret skadet/defekt? Se om det er åpenbare skader på det som er montert i sikringsskapet. |  | X |  |
| Er alle kurser korrekt merket? Kontroller nummerering av kurser/vern og beskrivelse i kursfortegnelse. | X |  |  |
| Trenger sikringsskapet renhold? Kontroller om det er mye støv, skitt og smuss i skapet. |  | X |  |
| Er uvedkommende ting oppbevart i sikringsskapet? Kontroller at det ikke oppbevares unødvendige papirer eller andre ting i skapet. | X |  | Se avvik 1 |
| Er det berøringsfare i sikringsskapet? Se at deksler er på plass og intakte slik at du ikke kan ta på spenningsførende deler. |  | X |  |
| Er det noen sikringer som er unormalt varme eller brente? Høye temperaturer kan være tegn på varmgang eller uheldig overbelastning. |  | X |  |
| Blir eventuelle skrusikringer ettertrukket regelmessig? Skrusikringer løsner over tid, skru til sikringene minst årlig. | X |  | Trekkes til ved hver egenkontroll |
| Er størrelsen på eventuelle skrusikringer riktig? Kontroller størrelsen A(mpere) på sikringen mot det som står i kursfortegnelsen. | X |  |  |
| Er det noen sikringer som går ofte? Kan være tegn på overbelastning, varmgang eller andre feil. Ta kontakt med installatør. |  | X |  |
| Blir det utført årlig test av jordfeilbrytere? Testes ved å trykke på testknappen. NB! Strømme blir borte under testen. | X |  | Testes ved hver egenkontroll |
| Holdes døra til sikringsskap lukket? Kontroller lås, nøkkel og/eller lukkemekanisme | X |  |  |
| Er nipler/kabelinnføringer tette? Det skal ikke være hull eller åpninger i sikringsskapet. | X |  |  |
| Er overspenningsvern intakte? (Hvis dette er montert) De fleste overspenningsvern har en indikator som skifter farge dersom defekt. | X |  |  |

| Installasjoner og ledningsopplegg | JA | NEI | Merknad |
| --- | --- | --- | --- |
| Er noen kabler, stikkontakter, brytere, utstyr etc. skadet? Se etter om noe er skadet eller defekt. |  | X |  |
| Er noen kabler, stikkontakter, brytere, utstyr etc. løsnet? Kontroller at utstyr og anleggsdeler er tilfredsstillende festet til underlaget. | X |  | Se avvik 2 |
| Er brytere, stikkontakter, støpsler etc. varme eller brunsvidde? Kontroller spesielt støpsler på varmtvannsberedere, varmeovner, hvitevarer etc. | X |  | Se avvik 3 |
| Er det utstrakt bruk av skjøteledninger? Bruk minimalt av skjøteledninger. Behovet for flere stikkontakter må eventuelt vurderes. | X |  | Se avvik 4 |
| Er elektrisk utstyr som trekker mye strøm tilkoblet via skjøteledning? Ikke bruk skjøteledninger til varmeovner, hvitevarer, varmtvannsbereder etc. |  | X |  |
| Brukes eventuelle skjøteledninger i samme rom som de er tilkoblet? Skjøteledninger skal ikke føres gjennom dører, vinduer, vegger etc. | X |  |  |
| Blir skjøteledninger som brukes ute fjernet etter bruk? Bruk av skjøteledningen utendørs skal kun være midlertidig. | X |  |  |
| Finnes det utstyr eller installasjoner som ikke er i bruk? Utstyr og installasjoner som er frakoblet eller ikke lenger brukes, skal fortrinnsvis fjernes. |  | X |  |
| Er overspenningsvern intakte? (Hvis dette er montert) De fleste overspenningsvern har en indikator som skifter farge dersom defekt. | X |  |  |
| Elektrisk utstyr og apparater | JA | NEI | Merknad |
| Fungerer elektrisk utstyr og apparater som de skal? Utstyr og apparater som ikke fungerer som forutsatt må repareres eller kasseres. | X |  |  |
| Er varmeovner helt eller delvis tildekket? Kontroller avstand til møbler, innredninger, gardiner etc. | X |  | Se avvik 5 |
| Er elektriske utstyr rene for nedstøving og skitt? Kontroller varmeovner, lamper, vifter etc. for å unngå overoppheting. | X |  |  |
| Rengjøres lo-/støvfilter i tørketrommel/vifteovn etc. regelmessig Finnes det rutiner og instrukser for dette? | X |  |  |
| Er det tilstrekkelig avstand mellom lamper og brennbart materiale? Kontroller mot merking på lampe, spesielt viktig på spotlamper, downlights etc. | X |  |  |
| Brukes det for store lyspærer i lamper? Kontroller mot merking på lampe. Ikke bruke lyspærer med større effekt enn det som er merket. |  | X |  |
| Tas støpsel ut etter bruk på småelektriske apparater? Kaffetrakter, vannkoker, vifteovner, ladere etc. Finnes det rutiner og instrukser for dette? | X |  |  |
| Er det montert tidsur på kaffetrakter og vannkoker? Det anbefales bruk av tidsur på slikt utstyr. | X |  |  |
| Brukes vaskemaskin, oppvaskmaskin, varmevifter etc. under tilsyn? Slikt utstyr anbefales brukt under tilsyn på dagtid. Finnes det rutiner og instrukser for dette? | X |  |  |

| - Avviksliste etter utført egenkontroll |  |
| --- | --- |
| Dato | 15.02.2021 |
| Kontroll foretatt av | Verneombud (VO) og vaktmester (VA) |
| Kontrollen omfatter | Elsikkerhet i kontor- og verkstedlokaler |

| Nr. | Avvik | Tiltak | Tidsfrist | Ansvar | Utbedret |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unødvendige papirer var oppbevart i sikringsskap ved kontoerer. | Ble fjerne umiddelbart | 15.02.2019 | VA/VO | 15.02.2021 |
| 2 | Lysarmatur over speil i garderobe henger løst. | Festet er defekt. Må repareres av elektriker | 15.04.2019 | DL | 12.04.2021 |
| 3 | Stikkontakt til kompressor | Stikkontakt må byttes og årsaken undersøkes nærmere av elektriker | 15.04.2019 | DL | 12.04.2021 |
| 4 | Etter flytting av resepsjonsdisk har det blitt tatt i bruk mange skjøteledninger til PC-utstyr, kopimaskin etc. | Det må monteres flere fastmonterte stikkontakter av elektriker | 15.04.2019 | DL | 12.04.2021 |
| 5 | Varmeovn på pauserom var tildekket med pappesker | Pappesker ble fjernet, men personalet må minnes på faremomentene ved dette. Elsikkerhetsinstruksen gjennomgås ved neste personalmøte. | 01.04.2019 | DL | 22.03.2021 |

| Alle avvik er utbedret | Dato | 12.04.2021 |
| --- | --- | --- |
|  | Underskrift |  |