| Risikovurdering innen elsikkerhet 2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato |  | 15.01.2025 |  |  |
| Kontroll foretatt av |  | Daglig leder (DL) og verneombud (VO) |  |  |
| Kontrollen omfatter |  | Elsikkerhet i kontor- og verkstedlokaler |  |  |
| Nr. | Forhold som kan medføre risiko |  | Faremoment | Tiltak |
| 1 | Elektrisk anlegg og utstyr i verksted |  | Elektrisk anlegg og utstyr i verksted utsettes for ekstra slitasje/påkjenninger. Feil på elektriske anlegg eller utstyr kan føre til brann og/eller ulykker | Utarbeider sjekkliste for egenkontroll av elektrisk anlegg og utstyr som verneombud kan benytte ved vernerunder. Intervall for verksted settes til hver 3. måned. |
| 2 | Sikringstavle på verksted |  | Ved feil kan det oppstå varmgang eller branntilløp i sikringstavle på verksted | Inngå av avtale om service, internkontroll og termografering med Elektro AS. Intervall for kontroller utført av Elektro AS settes til hvert 3. år. |
| 3 | Bruk på skjøteledninger |  | Feil bruk eller utstrakt bruk av skjøteledninger øker risikoen for varmgang og brann. Skjøteledninger ligger også ofte utsatt til for å bli skadet, og det er lett å snuble i dem. | Det skal ikke benyttes skjøteledninger som permanent løsning til varmeovner eller annet utstyr som trekker mye strøm. For øvrig skal bruken av skjøteledninger begrenses til et minimum. Legges inn i elsikkerhetsinstruks og følges opp på egenkontroller. |
| 4 | Tildekking, støv og tilsmussing av varmevifter i verksted |  | Tildekking og støv/tilsmussing av varmevifter i verksted kan føre til overoppheting og brann | Produsentens brukerveiledning angir at rengjøring skal skje minst hver 3. måned eller ved behov. Legges inn i elsikkerhetsinstruks og følges opp på egenkontroller. |
| 5 | Betjening av sikringstavle på verksted |  | Sikringstavle på verksted er merket «Kun for sakkyndig eller instruert personell». Feil betjening av sikringstavla kan føre til støt. Strømgjennomgang eller andre skader. | Verkstedsleder og vaktmester instrueres i betjening av tavlen. Inngå avtale med Elektro AS om utarbeidelse av instruks og årlig opplæring. |
| 6 | Elektrisk anlegg og utstyr i kontorlokaler |  | Elektrisk anlegg og utstyr i kontorlokaler utsettes for normal slitasje/påkjenninger. Feil på elektrisk anlegg eller utstyr kan føre til brann og/eller ulykker. | Utarbeider sjekkliste for egenkontroll av elektriske anlegg og utstyr som verneombud kan benytte ved vernerunder. Intervall for kontorlokaler settes til hver 6. måned. |
| 7 | Ansatte er ikke kjent med sitt ansvar for elsikkerheten |  | Feil bruk av elektrisk utstyr og/eller manglende kunnskap om farlige forhold kan føre til brann/ulykker. | Foreta gjennomgang av nye rutiner og instrukser på personalmøte. |

| Nr. | Forhold som kan medføre risiko | Faremoment | Tiltak |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Sikringstavle på kontor | Ved feil kan det oppstå varmegang eller branntilløp i sikringstavle på kontor. | Inngå avtale om service, internkontroll og termofotografering med Elektro AS. Intervall for kontroller utført av Elektro AS settes til hvert 3. år. |
| 9 | Kaffetrakter og vannkoker på pauserommet | Brannfare ved feil eller tørrkoking | Kjøpe inn og montere tidsur. |
| 10 | Vaskemaskin i garderobe | Brannfare ved feil | Skal kun brukes på dagtid når det er personer på jobb som kan følge med. Legges inn i elsikkerhetsinstruks. |
| 11 | Varmeovner i kontorlokalene | Brannfare ved tildekking av varmeovner. | Alle må daglig følge med på varmeovner på sitt kontor. Legges inn i elsikkerhetsinstruks og følges opp på egenkontroller. |
| 12 | Lysrør som blir stående å blinke over lengre tid | Kan føre til overoppheting av lysrørarmaturen, noe som kan skade armaturen og lede til brann | Den som oppdager et lysrør som blinker, gir beskjed til vaktmester. Legges inn i elsikkerhetsinstruks. |
| 13 | Betjening av sikringstavle på verksted | Feil betjening av sikringstavla kan føre til støt, strømgjennomgang eller andre skader. | Det stilles ingen spesielle krav til hvem som kan betjene dette sikringsskapet. Ingen tiltak ansees nødvendig. |